附件1

月桂酰精氨酸乙酯 HCl技术要求

【基本信息】

| INCI标准中文译名 | 月桂酰精氨酸乙酯 HCl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INCI名称 | ETHYL LAUROYL ARGINATE HCL | ID | 12102 |
| 化学名称 | 乙基-Nα-十二酰基-L-精氨酸盐酸盐 |  |  |
| CAS号 | 60372-77-2 |  |  |
| 商品名 | LAE-P （纯物质的缩写） LAE 月桂酰精氨酸（Lauric arginate） 月桂酰精氨酸乙酯（Ethyl Lauroyl arginate） Mirenat-N Aminat 月桂酰胺精氨酸乙酯（Lauramide arginine ethyl ester） LAE TECNICO DESHIDRATADO |  |  |
| ELINCS号 | 434-630-6 |  |  |
| 分子式 | C20H41N4O3Cl |  |  |
| 化学结构式 |  |  |  |
| 分子量 | 421.02 |  |  |
| 原料来源 | 本品是通过化学合成反应得到的。首先，精氨酸与乙醇发生酯化反应，然后生成的酯化物与月桂酰氯进一步反应生成月桂酰精氨酸乙酯，该反应产物以盐酸盐的形式回收，最后通过过滤干燥得到成品。 |  |  |

【理化性质】

| 颜色 | 白色 |
| --- | --- |
| 气味 | 具有特殊气味 |
| 状态 | 粉末状固体 |
| 溶解性 | 易溶于水、乙醇、丙二醇和甘油 |
| 溶解度 | ＞247g/Kg（20℃） |
| 正辛醇/水分配系数（log Pow） | 1.43（20℃） |
| 熔点 | 50.5-58.0℃ |
| 沸点 | 107℃开始分解 |
| 比重 | 1.11（20℃），GB/T 4472 化工产品密度、相对密度的测定，4.2 固体密度的测定，4.2.2 方法1：密度瓶法，测定介质采用己烷，恒温水浴温度调整控制在（20±0.5）℃ |
| 蒸气压 | 5.45×10-4Pa（25℃） |
| pH | 3.0-5.0（1w/v%水溶液） |
| 表面张力 | 2.543×10-2 N/m（1g/L水溶液，19℃） |
| pKa值 | 8.9（25ºC） |
| 比旋度 | -15.5º～-17.5º（2%甲醇溶液），GB/T 14454.5香料 旋光度的测定，将溶剂调整为甲醇，见附录A |
| 其他 | 无自燃性，无氧化性，无爆炸性，无易燃性 |

【含量（纯度）测定】

| 含量 | 测定方法 |
| --- | --- |
| 85-95% | 高效液相色谱法，见附录B |

【杂质检查】

| 项目 | 指标 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| Nα-月桂酰-L-精氨酸（LAS） | <3% | 高效液相色谱法，见附录B |
| 月桂酸乙酯 | <3% | 高效液相色谱法，见附录C |
| 月桂酸 | <5% | 高效液相色谱法，见附录C |
| 精氨酸·HCl | <1% | 柱后衍生高效液相色谱法，见附录D |
| 精氨酸乙酯·2HCl | <1% | 柱后衍生高效液相色谱法，见附录D |
| 水 | <5% | 中国药典2015年版四部 通则 水分测定法 第一法（费休氏法） |
| 砷 | ≤3mg/kg | 《化妆品安全技术规范》2015年版 1.6 锂等37 种元素 电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS） |
| 铅 | ≤1mg/kg | 《化妆品安全技术规范》2015年版 1.6 锂等37 种元素 电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS） |
| 镉 | ≤1mg/kg | 《化妆品安全技术规范》2015年版 1.6 锂等37 种元素 电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS） |
| 汞 | ≤1mg/kg | 《化妆品安全技术规范》2015年版 1.6 锂等37 种元素 电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS） |
| 重金属总计 | ≤10mg/kg | 《化妆品安全技术规范》2015年版 1.6 锂等37 种元素 电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS） |

【使用目的】

化妆品防腐剂

【使用范围】

可用于除了唇部产品、口腔卫生产品和喷雾产品之外的各类化妆品

【使用限量】

0.4%

【其他限制和要求】

根据目前科学认识，尚无其他限制和要求

【注意事项】

避免接触眼睛，若发生需要采取相应措施

【贮存条件】

需保存在干燥、阴凉和通风良好的场所，避免日光直射、热环境，远离点火源或热源。建议保存温度保持在4-7℃之间，避免温度超过25℃

【保质期】

原装密闭保存，保质期为18个月